Nummer:

Betriebsanweisung

Betreiben von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Betreiben von Speiseeisbereitern mit senkrechter Welle und rotierendem Gefrierzylinder (Spateleismaschine). |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahren durch - Die sich drehende Antriebswelle (Erfassen von Haaren oder Arbeitskleidung) - Den im Gefrierzylinder arbeitenden Kratzspatel - Quetschstellen zwischen Kratzspatel und Gefrierzylinder - Schneidstellen am Kratzspatel |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Vor Arbeitsbeginn Schutzeinrichtungen (Schutzhülse, Abschalteinrichtungen) auf Funktionsfähigkeit kontrollieren - Eine ausreichend freie Bewegungsfläche vor der Maschine gewährleisten - Arbeitsplatz ausreichend beleuchten - Eng anliegende Kleidung tragen - Ggf. Haarnetz tragen - Reinigung: - Möglichst keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten; vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung benutzen - Bei eingeschaltetem Antrieb langstielige Reinigungsbürste benutzen - Vor dem Entfernen der Spülflotte bzw. des Klarspülwassers aus dem Gefrierzylinder Antrieb stillsetzen - Reste der Spülflotte oder des Klarspülwassers mit einem Schwamm oder Schwammtuch entfernen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Festgestellte Mängel sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Gerät sofort stillsetzten und nicht weiter betreiben |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.