Nummer:

Betriebsanweisung

Kutter

Musterbetrieb

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung von Kuttern. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Gefahr schwerster Schnittverletzungen (Verlust von Gliedmaßen) beim Greifen unter den Deckel - Gefahr des Schneidens bei Arbeiten am Messerkopf (Austausch bzw. Reinigung) - Gefahr einer Gehörschädigung durch Lärmemission |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Kontrolle, ob das Messer bei Anheben des Kutterdeckels in 4 Sekunden zum Stehen kommt bzw. sich bei laufendem Kutter der Deckel nicht anheben lässt - Kontrolle, ob der Schneidsatz fest sitzt - Beim Betrieb: - Nie unter den Kutterdeckel greifen (z. B. bei Fehleingabe von Material oder Gegenständen) - Beim Entleeren von Hand nur vorderen Teil (an der Auslaufseite) entleeren - Lärmschutzdeckel - wenn möglich - schließen - Bei laufendem Kutter müssen alle im Lärmbereich anwesenden Personen Gehörschutz tragen - Nie im Schwenkbereich der Beschickungseinrichtung stehen (soweit vorhanden) - Zum Öffnen und Schließen des Deckels vorhandenen Handgriff benutzen (Quetschgefahr b. Abrutschen) - Beim Reinigen: - Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen - Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten - Bei Kutterreinigung Messer abdecken - Reinigung der Kuttermesser mit Kuttermesserbürste - Bei Arbeiten am Messer (Reinigung, Schärfen, Messerwechsel) Schnitt hemmende Handschuhe tragen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Gerät bei Störungen, untypischen Geräuschen oder Verdacht auf Beschädigungen nicht weiter benutzen und den Verantwortlichen informieren |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Gerät stillsetzen - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung; Entsorgung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.