Nummer:

Betriebsanweisung

Aufschnittschneidemaschinen

Musterbetrieb

Datum:
Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  |  | 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb von Aufschnittschneidemaschinen. |  |  |  |
|  |  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  |  | - Verletzungsgefahr durch Rundmesser beim Schneiden/Reinigen - Körperliche Belastung durch ungeeignete Arbeitshöhe, falsche Handhaltung oder schwergängigen Schlitten bzw. Restehalter (Schmerzen im Hand-/Arm- und Schulter-/Nacken-Bereich) - Quetschgefahr bei Maschinen mit kraftbetätigtem Schlitten zwischen Schlitten und Maschinenkörper - Gefährdung durch Stolpern über herabhängende elektrische Zuleitungen |  |  |  |
|  | 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | - Täglich vor Arbeitsbeginn: - Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters, ob Ingangsetzen der Maschine bei abgeklapptem Schlitten nicht möglich ist - Kontrolle, ob Verriegelung beim Abklappen des Schlittens wirksam ist (verhindert Abklappen des Schlittens bei einer Schnittstärkeneinstellung von mehr als 0 mm) - Abstand zwischen Messerschneide und Schutzbügel kontrollieren; bei mehr als 5 mm Messer austauschen lassen - Leichtgängigkeit des Schlittens und des Restehalters prüfen - Auf sicheren Stand der Maschine achten - Beim Betrieb: - Schlitten zum Einlegen und Entnehmen des Schneidgutes ganz zu sich heranziehen - Restehalter auf das Schneidgut absenken und so weit wie möglich Richtung Messer schieben - Daumen der rechten Hand beim Schneiden immer hinter die Schlittenrückwand legen - Nicht unter dem Restehalter hindurchgreifen - Restehalter zum Aufschneiden von Endstücken benutzen; vorher abgebundenes Ende abschneiden - Schrägschnitt nur an Maschinen mit hierfür geeigneten Einrichtungen durchführen - Nach dem Schneiden Maschine sofort ausschalten (Verletzungsgefahr durch leise laufendes Messer) - Beim Reinigen: - Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen - Schnittstärkeneinstellung bis zum Anschlag auf “0" stellen - Schlitten abklappen bzw. abnehmen - Mit feuchtem Reinigungstuch immer von der Messermitte nach außen wischen - Fingerkuppen dabei nicht in den Spalt zwischen Messer und Schutzbügel drücken - Reinigungsplan des Herstellers bzw. eigenen Reinigungsplan einhalten - Regelmäßige Schmierung der Führungen von Schlitten und Restehalter durchführen (z. B. mit Leichtgleitöl) - Beim Schleifen Herstellervorgaben für verwendetes Schleifgerät beachten. Bei einem Abstand von mehr als 5 mm zw. Messerschneide und Schutzbügel Rundmesser erneuern - Messerausbau/-wechsel nur mit Schnitt hemmenden Handschuhen durchführen |  |  |  |
|  | 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  |  | - Aufschnittschneidemaschine sofort stillsetzen - Sicherheitsrelevante Störungen an den Vorgesetzen melden |  |  |  |
|  | 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  |  | - Ruhe bewahren - Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112 - Unfall melden |  |  |  |
|  | 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  |  | - Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen |  |  |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: |  |  | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |  |  |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.